「注意事項」

指定工事店・責任技術者の皆さまへ

那珂川市における排水設備工事においては、「那珂川市下水道排水設備技術基準」をご参照のうえ、工事を行って頂きますようお願いいたします。この「技術基準」は市のホームページに掲載しております。「下水道」のページからご覧ください。

また、以下の事項には特にご注意願います。

- 着工前に必ず下水道課へ確認申請書を提出し、確認を受けること

- 確認申請書の工事店名には指定店Ｎｏ・電話番号も併せて記入すること

- 雨水の計画も汚水と併せて記入のうえ、申請すること

- 公共桝の位置は必ず現地確認のうえ計画図に記入すること

- 屋外に設けられた洗濯場、足洗場は原則、汚水排水として扱う。ただし、雨水が流入する場合は雨水排水として扱い、洗剤等は使用しないこと。

- 宅内桝（汚水・雨水両方）において、車両の乗り入れるところは鋳鉄蓋を使用すること

- 公共桝を改修する場合は必ず下水道課と協議し、小口径桝に改める場合は市指定のものを設置すること

- 集合住宅等のゴミ置場の排水は汚水接続とし、雨水の侵入が無いよう屋根を設置すること

- 井戸水メーターを設置する場合、設置するよう指示を受けた場合は、事前に下水道課と協議すること

- 何らかの理由で竣工が遅れる場合は下水道課に連絡すること

- 排水設備工事完了後は速やかに検査を受けること。使用開始後に検査を行った場合、遡及する使用料については工事店に支払っていただく場合がある

- 検査時には事前に桝の蓋を空けておくこと。ただし、道路上の公共桝は検査開始直前でよい

- 完了検査には、必ず排水工事責任技術者が立ち会うこと

- 上水道の検査もある場合は、先に上水道の検査を受けて、下水道の検査を受けること

- 書類不備等で検査後に書類を提出する場合、速やかに提出すること

【　問合せ先　：　那珂川市役所　下水道課　工務担当　０９２－４０８－６２７３　】